门禁系统方案

# 第一章 门禁系统简介

一．门禁系统简述

在工厂、学校、办公室、商店、金融系统、军事系统、住宅、宾馆等多种场合，为了学习、工作、生活的安全与有效，需要进行封闭式管理。传统的方法是工作人员对出入人员进行登记放行。这种方法费事、费力又容易出错，而且管理不严格。随着技术的进步，门禁系统逐渐由原来的钥匙开门，到IC卡的门禁管理，最后到现在的非接触式ID卡门禁系统。非接触式门禁系统采用个人识别卡方式工作。给每个有权进入的人发一张个人识别卡，相当于一把钥匙。系统根据该卡的卡号和当前时间等信息，判断该卡持有人是否可以进出，如果可以，则系统自动开门，否则，不开门。对于工厂、机关等需要考勤的场所，门禁系统还可以记录每个职工是否按时上下班。门禁系统的另一优点是可以随时增加和删除某一卡。而不必担心某一卡丢失后造成什么损失。 
　　门禁系统,又称为出入口控制系统。一套现代化的,功能齐全的门禁系统,不止是作为进出口管理使用，而且还有助于内部的有序化管理。它将时刻自动记录人员的出入情况,限制内部人员的出入区域,出入时间,礼貌地拒绝不速之客.同时也将有效的保护您的财产不受非法侵犯。

二。 系统设计目标

1.结构紧凑、经济实用。考虑到门禁系统操作使用人员的专业 技术水平与维修能力,以一体化系统为最佳。
　2.有一定的先进性，至少在5-10年内能满足应用，不过时。因此采用计算机为核心构成的门禁系统是比较明智的选择。
　3.系统有扩展余地,当系统需要增容或升级时可不必更换整个系统。

三．一卡通功能

智能卡具有相当大的容量，每一张由本公司提供的智能卡都可在同一张卡上实现出入、考勤、保安、工作证件等功能，具体如下：
　
　　代替出入房门的钥匙
　　代替停车卡
　　代替考勤卡
　　代替出入卡
　　代替会员卡

四．智能ID卡系统的特性

1.实用性
　　使用非接触式ID卡开门读卡时，无需将卡从钱包或衣袋内取出，只要在有效感应范围内的任何角度读取。读卡时读卡器会有声音和指示灯提示您卡已读出。

2.先性进
　　根据用户提出的门禁管理的具体需求，以使用方便、功能全面、安全可靠和管理严格为原则设计一套能够实现一卡通管理的计算机智能门禁系统，因此采用最先进、最便利的智能ID非接触技术。

3.开放性
　　软件支持WIN95、WIN98、WIN2000或WIN NT4.0，支持各种智能化工程国际标准，具有兼容性和可扩展性，可与其它基于WINDOWS平台的智能化系统融合。

3.集散性
　　充分考虑整个智能化系统所涉及的各个子系统的继承和信息共享，实现对各个子系统的分散式控制和集中式监视和管理。

4.集散性 
　　充分考虑整个智能化系统所涉及的各个子系统的继承和信息共享，实现对各个子系统的分散式控制和集中式监视和管理。

# 第二章 门禁系统设计方案

一．门禁系统构成

门禁系统由控制器、读卡器、电控锁、门磁、开门开关、识别卡和通信管理器、管理主机、管理软件等组成。其中控制器、读卡器、电控锁、门磁、开门开关、识别卡构成基本的门禁控制单元设备。控制器是门禁系统核心。它由一台微处理机相应的外围电路组成。如果将读卡器比做系统的眼睛，将电控锁比作系统的手，那么控制器就是系统的大脑，由它来决定某一张是否为本系统已注册的有效卡，该卡是否符合所限定的时间段和开门权限。从而控制电控锁是否打开。系统构成图如下：

二 .门禁系统类型

门禁系统分为三种类型：
　　独立型 ：控制器EDC-C10S通过RS232总线直接和管理主机连接，适用于门数较少的简单系统。 
　　总线型 ：控制器EDC-C10B通过RS485总线联网然后由通信管理器和管理主机连接，一般适用于小范围的局域网系统。 
　　MODEM型 :控制器EDC-C10M通过PSTN（公用电话网），采用MODEM与管理主机连接，一般用于远距离、大范围的系统。

三 .门禁系统特点、功能介绍

系统特点介绍

1.智能通信总线：采用RS-485总线通信,或使用MODEM通过PSTN（公用电话网）远程通信。系统采用轮询方式对所有信息进行实时监控，系统中若某控制器出现故障不会影响整个系统的正常运行,而且在软件中可提示出现故障的具体位置。通信线路上的重要数据采用动态滚动加密技术，具有很高的安全性和保密性；
　2.系统扩展性好：RS-485总线方式可实现1200米范围的局域联网,每条总线最多可连接250个控制器，最多支持10条总线；
　3.系统设计安全合理：
　　▲ 控制器可脱机工作，控制器将自动存储各种历史记录,控制器脱机工作时可用特权卡设置和删除卡；
　　▲ 控制器采用独立的电源供电，即使市电断电(断电供电都有报警提示)，仍可由后备电源供电，保证控制器正常工作，断电后能保证保存的各种信息不丢失； 
　　▲ 控制器的输入采用了光电隔离，并采用了内外双看门狗电路，具有很强稳定性和抗干扰能力；
　　▲ 每门有5个输入:门磁、开门开关、红外探头和2个通用输入；3个输出：电锁和2路辅助输出，用户可根据需要连接各种输入、输出设备；
　　▲ 每个控制器可控制两个独立的门，有两组独立的读卡器，出门按钮，门锁接口。也可以用于单门内外双读卡器的情况；
　　▲ 控制器采用Ｗiegand标准方式同读卡器连接，用户可根据自身具体需求选用不同档次和不同厂家的读卡器和感应卡；
　　▲ 软件操作方便简单:全中文界面,窗口式鼠标操作。

系统主要功能介绍：

1.通过个人识别卡读卡后，通过门禁系统认可方能打开门；
2.所有人员凭卡进出，读卡时间、地点及人员等各项资料均自动在计算机上显示并保存；
3.可通过管理主机任意开启，关闭某道门或多道门；
4.可以删除或挂失一张识别卡或一批识别卡；
5.通过系统设置，人为将某些门设为常开或常闭状态，用于紧急情况等；门在常开状态下,持卡人读卡系统仍然会记录持卡人的所有信息;
6.每个门可设置16个出入时区；
7.可以灵活对指定的门和卡设置开门权限；
8.系统对某些出现异常的门实时报警，持卡人员进入后，如门超过一定时间（可自由设定）而未关闭，则自动报警，同时计算机也自动显示并报警；
9.系统对所有门的人员进出情况进行实时监控；
10.可以设置操作者权限等级，并对操作者的所有操作情况产生日志文件；
11.系统可以对以前任意时间段所有门和卡的动作情况、报警信息、系统运行情况、操作员操作情况进行统计查询，且均可预览、打印；
12.具有无授权卡和丢失卡读卡时实时报警功能；
13.管理软件监控时优先获取报警信息，控制中心可以识别报警类别，发生地点、时间；
14.可任意设置开门延时、报警延时；
15.如门在非正常状态下被打开，将会触发报警，报警信号可反馈至控制中心或控制远端门禁报警设备；
16.系统具备出现异常情况时的自适应能力,当管理主机出现故障时，门的开启不受影响，所存储的所有信息也不会丢失;
17.独有系统诊断功能诊断系统的不正常信息，系统对设备的故障进行定点、及时告警，以便及时维护，协助用户保证系统正常运行；
18.独有系统监控窗口，保证用户在运行其它程序时仍然可以随时把握系统的信息;
19.独有校验和恢复功能，帮助用户保证控制器数据和管理主机数据的完整性和一致性；
20.独有特权卡功能，在管理主机不工作时，仍然可以进行设置和删除卡的工作；
21.系统有若干输出、输入，以便连接外接报警信号和控制室内某些重要设备，控制中心软件有相应的输出、输入控制接收平台；
22.提供强大的打印预览和打印功能，用户可以根据需要制成各种简明、美观的报告;
23.允许设置卡的日期限制属性，超过限制日期后自动提示,满足用户的高级管理要求.

根据上述系统特点和功能的介绍,我公司特建议门禁系统采用计算机控制的联网式感应卡系统较为适宜.其显著特点为:无需刷卡或插卡,只需出示卡片就能进入.它是目前较为先进的出入口控制系统，使用方便,卡片性能良好,能充分满足门禁系统今后的发展需要.

系 统 示 意 图

# 第三章 门禁系统设计

一. 设计思想

我们设计的门禁系统由分散的各个控制器组成多层次模块化结构，采用现场控制器，接近于控制点，所有分布式控制器在同一分层总线局域网上自主工作，当一台控制器发生故障，不会影响整个系统。该系统充分体现了集中管理、分散控制的设计思想，减少了风险，增加了可靠性。 
　　在该系统中还可自由设定人员出入的时间、出入的地点，兼有考勤功能，所有记录均可打印，在系统功能操作中设有多级密码授权，保证您的管理更为严密。
　　系统管理主机设于中心控制室，控制室操作员可根据自己的权限访问系统，访问权可做多种等级设定，有效的防止越权操作。

二.系统组成及硬件配置

▲ 前端部分
1.读卡器
2.感应卡
3.电锁
4.门磁
5.火警开关（可选）
6.门禁控制器
　　▲ 后端部分
1.通信管理器 
2.管理主机
3.管理软件

三、产品选择

在本方案中,我们采用以下公司的产品：
ENCYC门禁系统：该门禁系统为ENCYC公司的产品，ENCYC公司是一家主要以生产门禁系统的软硬件的高科技公司；
MOTOROLA:美国著名国际集团,生产读感器系列产品,其产品销售遍及世界；
HID（休斯）：美国著名的读卡器生产厂商，主要生产非接触读卡器及感应卡；
SPRINT：美国著名的电锁生产商；
枫叶：加拿大的著名电锁生产商；
欧意：台湾的著名电锁生产商

第四章 门禁系统配置产品详细说明

▲ 控制器:每个控制器可控制两个独立的门，有两组独立的读卡器，出门按钮，门
锁接口。也可以用于单门内外双读卡器的情况；控制器有通用输入及联 
动输出，可连接各种报警设备。
　　▲ 电源：给控制器供电，断电后可持续供电5小时，断电、供电均给管理主机报
警信号。
　　▲ 管理软件：可以管理5个门。
　　▲ 考勤软件：划出每个持卡人的出勤记录，可自动生成表格（在本系统中考勤软 
件为可选项目）。
　　▲ 读卡器：读卡器的感应距离为5-10CM。
HID-6005 为迷你型感应式读卡器。
　　▲ 感应卡：感应卡有薄型卡即可打印照片制成工作证件使用及普通型感应卡可粘 
贴照片制成工作证件使用。
　　▲ 电锁：电锁有三种可根据门的情况选用
　　▲ 电磁锁：适用于玻璃、木门、铁门单向开门，如为无框玻璃门则须另配附件 
使用。
　　▲ 电插锁：适用于玻璃门双向开门，如为无框玻璃门则须另配玻璃门夹使用。
　　▲ 电阴锁：使用于木门、铁门，同机械锁配套使用，另需加配门磁。
　　▲ 门磁：检测门状态。
　　▲ 火警开关：置于门内，当出现紧急情况如火灾时使用，符合安防要求。

第五章    工 程 实 施

依据合同签定的时间、内容等条款，我们将分以下步骤实施工程：

- 勘测现场，确定系统各种设备安装位置和布线方案；电源供电方案；安全防雷方案。

- 布线及硬设备安装：由需方安排电工布线，供方派人指导。

软件安装调试：由供方技术员负责，需方派计算机操作员配合。

- 系统使用培训：供方派人到需方处培训和需方派人到供方培训相结合，要求参与培训的各方人员都必须全心全意，静心学习，作好记录，确确培训效果。需方操作人员离职后的换人培训，由需方派人到供方学习，供方不再上门作培训服务，若需方需要，须另付费用。

- 系统测试验收：系统验收分硬件和软件两部分进行。硬件以货到安装调试达到说明所要求的标准或双方约定的功能即可。软件验收以双方的需求说明书和标准软件说明书的要求为标准进行。系统的测试验收与系统的使用培训同步进行。

- 对于每一个客户项目，我公司会确定一名项目负责人，由其负责组织对项目的工程实施，需求分析，使用培训及各阶段的验收工作。